7
6

 NUMPAGES 6

 PAGE 2

 DATE \@ "dd/MM/yy" 04/06/07

 DATE \@ "dd/MM/yy" 04/06/07

 NUMPAGES 
6
 6P62AG2E 

 PAGE 
2
222210

Logo do laboratório


BACTERIOLOGIA GERAL



LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE BANCADAS,ESTUFAS,

GELADEIRAS, FREEZER E FLUXO LAMINAR




SUMÁRIO

1 Sinônimo

2 Objetivo

3 Campo de aplicação

4 Coleta

5 Definições

6 Siglas

7 Procedimentos

8 Biossegurança

9 Fuxograma do procedimento

10 Referências Bibliográficas

11 Anexos

1 – SINÔNIMO

NA
2 – OBJETIVO

Este POP estabelece critérios e procedimentos cujo objetivo seja aplicar a padronização de limpeza e descontaminação das bancadas de trabalho, estufas, geladeiras e fluxo laminar do setor de Bacteriologia Geral.
3 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP se aplica na padronização de limpeza e descontaminação das bancadas de trabalho, estufas, geladeiras e fluxo laminar do setor de Bacteriologia Geral
4 – COLETA

NA
5 – DEFINIÇÕES 

Para efeito deste POP, aplicam-se as seguintes definições:

5.1 – MATERIAL RECICLÁVEL

· Todo material que após autoclavação e limpeza poderá ser reaproveitado. Caso dos materiais de vidro como tubos, pipetas e placas.

5.2 – MATERIAL DESCARTÁVEL

· Todo material que após autoclavação é descartado como material hospitalar ou como determina as normas de Biossegurança vigente neste Laboratório. Caso das amostras dos pacientes, meios de cultura.

6 – SIGLAS

BACTE – Bacteriologia Geral

NA – Não Aplicável

POP – Procedimento Operacional Padrão

7 – PROCEDIMENTOS

Todo material usado na limpeza e descontaminação das bancadas de trabalho, estufas, geladeiras e fluxo laminar do Setor de Bacteriologia Geral segue o POP específico para descarte de material neste setor.

Em todos os procedimentos,seguir as normas de Biossegurança.

7.1 – REAGENTES E MATERIAL

· Hipoclorito de sódio à 2%;

· Álcool à 70%;

· Gaze em compressa;

· Papel toalha.

7.2 – BANCADAS DE TRABALHO


1. Antes de iniciar e ao término de qualquer procedimento
a. Limpar a bancada de trabalho com hipoclorito à 2 %

b. Deixar secar

c. Limpar novamente com álcool 70 %;

2. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica
a. Colocar sobre o local hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos;

b. Retirar excesso com papel toalha;

c. Proceder como se fosse limpeza inicial de trabalho

7.3 – estufas


1. Anualmente
a. Desligar a estufa

b. Deixar esfriar

c. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com hipoclorito à 2 %, aguardar de 2 a 5 minutos

d. Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água
e. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com álcool 70 %

f. Deixar secar

g. Ligar a estufa e deixar fechada até que atinja a sua temperatura pré-determinada.

h. Somente pode ser usada após atingir a temperatura ideal

2. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica
a. Colocar sobre o local hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos

b. Retirar excesso com papel toalha

c. Proceder como se fosse limpeza anual

7.4 – GELAdeiras de guarda de meios e FREZEERES 

1. Anualmente
a. Desligar as geladeiras e freezeres

b. Deixar descongelar

c. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com hipoclorito à 2 %, aguardar de 2 a 5 minutos

d. Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água
e. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com álcool 70 %

f. Deixar secar

g. Ligar as geladeiras e freezeres e deixar fechada até que atinja a sua temperatura pré-determinada.

h. Somente pode ser usada após atingir a temperatura ideal

2. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica
a. Colocar sobre o local hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos

b. Retirar excesso com papel toalha

c. Proceder como se fosse limpeza anual

7.5 – GELAdeiras de guarda de amostras 

1. Anualmente
i. Desligar as geladeiras 

ii. Deixar descongelar

iii. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com hipoclorito à 2 %, aguardar de 2 a 5 minutos

iv. Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água
v. Limpar todo interior, inclusive as prateleiras, com álcool 70 %

vi. Deixar secar

vii. Ligar as geladeiras e deixar fechada até que atinja a sua temperatura pré-determinada.

viii. Somente pode ser usada após atingir a temperatura ideal

2. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica
i. Colocar sobre o local hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos

ii. Retirar excesso com papel toalha

iii. Proceder como se fosse limpeza anual

7.6 – Fluxo Laminar


1. Antes de iniciar e ao término de qualquer procedimento
a. Superfície interna
i. Limpar a superfície interna com solução de hipoclorito de à 2 % aguardar de 2 a 5 minutos

ii. Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água
iii. Limpar novamente, mas com álcool 70 %
iv. Deixar secar
b. Painel Frontal
i. Se necessário, passar uma gaze ligeiramente umedecida em água e depois com álcool 70%

ii. Deixar secar

c. Antes de iniciar procedimentos
i. Ligar o fluxo e a luz ultravioleta no mínimo 15 minutos antes de iniciar os procedimentos

ii. Desligar a luz ultravioleta e iniciar os procedimentos
d. Após o término do trabalho,
i. Limpar a superfície interna da câmara com hipoclorito à 2 % e álcool 70 % (conforme item a, subitens i a iv);  
ii. Ligar a luz ultravioleta por 30 minutos.
iii. Desligar todo o equipamento.
2. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica
a. Colocar sobre o local hipoclorito de sódio à 2%, aguardar de 2 a 5 minutos;

b. Retirar excesso com papel toalha;

c. Limpar novamente com hipoclorito à 2 %, aguardar de 2 a 5 minutos

d. Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água

e. Limpar novamente, mas com álcool 70 %
f. Deixar secar

8 – BIOSSEGURANÇA

· Manipular e transportar amostras biológicas utilizando jalecos de mangas longas e luvas;

· Receber as amostras devidamente identificadas em recipientes próprios, vedadas e acondicionadas em gelo (caso de Material Clínico). 

· Em caso de acidente com amostras biológicas em superfícies, proceder de acordo com as técnicas de biossegurança com a finalidade de evitar a possível contaminação: forrar a área afetada com papel toalha, colocar quantidade suficiente de hipoclorito de sódio à 2%, realizar a limpeza normalmente e no final com álcool 70%; 

· No caso de quebra de lâmina, desprezar no recipiente próprio e observando todos os cuidados;

· Ao terminar o procedimento, guardar os frascos contendo o volume restante das amostras, os swabs ou as placas com crescimento bacteriano em refrigerador com temperatura de 2ºC à 8ºC, até o final do processo de identificação. Após esse período descartá-los.

· Utilizar álcool hidratado à 70%, para desinfecção das mãos após manipulação.

9 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO

NA

10 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

· Trabulsi, L.R. & col. – Microbiologia – Livraria Atheneu, 1991
· Henry, J.B. – Diagnósticos Clínicos e Conduta Terapêutica por Exames Laboratoriais – Ed. Manole – 1983 
11 – ANEXOS

NÃO POSSUI




























Nº da cópia

















Aprovação








Data:       /       /














Verificação








Data:       /       /























Elaboração








Data:       /        /





LOGO


DO LABORATÓRIO















































PAGE  
2

